Akce:	k.ú. Brněnec – areál, zaměření budov

Stavebník:	A77 Architektonický ateliér Brno, s.r.o.

Taussigova 3464/21

615 00, Brno

B. Souhrnná technická zpráva

PASPORT STAVBY

Zhotovitel:	ZK-BRNO s.r.o.

Marie Hübnerové 58

621 00 Brno

Vypracovala:	Ing. Zuzana Richterová

Datum:	červenec 2022

a)       Celkový popis stavby

(technický popis stavby a jejího technického zařízení)

Jedná se o stávající stavbu průmyslového areálu. Stavba je stavebníkem pro uložení materiálu.

Stávající stavba průmyslového areálu je postavena na nepravidelném půdoryse o rozměrech cca 74,8 x 47,6 m. Maximální světlá výška se nachází v hale – 5,835 m.

Jedná se o zděný objekt, pravděpodobně zděný z cihel vápenopískových a CP.

Podkladní beton a podlaha jsou provedeny z betonu prostého.

Základové pasy jsou pravděpodobně provedeny z prostého betonu prokládaného kamenem.

Stropní konstrukce kulturního domu je provedena z prefabrikovaných betonových dílců a dřevěných prvků.

Projektant upozorňuje, že nebyly prováděny sondy do zdiva, stropní a střešní konstrukce a do základových konstrukcí.

V objektech se nachází technické zařízení, objekty jsou připojeny na elektrickou síť NN, vodovod a plyn.

Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace.

Zpevněné plochy kolem objektu jsou provedeny z asfaltu.

b)       Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Jedná se o stávající stavbu průmyslového areálu na pozemku parcelní číslo 272/1 v k.ú. Brněnec.

Stávající stavba průmyslového objektu je normálně využívána investorem pro uložení materiálu.

Objekt není v havarijním stavu ani neohrožují okolní objekty.

c)       Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající stavba průmyslového areálu je na pozemku parcelní číslo 272/1 v k.ú. Brněnec, je napojen na elektrickou síť NN, na vodovod a plyn.

Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace.

d)       Ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající stavba průmyslového areálu je na pozemku parcelní číslo 272/1 v k.ú. Brněnec, se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu, proto není v projektu pasportu řešeno.

e)       Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stávající stavba průmyslového areálu je na pozemku parcelní číslo 272/1 v k.ú. Brněnec, nemá negativní vliv na životní prostředí. V tomto objektu se nenachází žádné zdroje znečištění životního prostředí ani jiné zdroje ohrožující životní prostředí.

Jedná se o stávající stavbu průmyslového domu – pro uložení materiálu.

Ochrana zvláštních zájmů není v projektu pasportu řešena, daného objektu se netýká.